青龙建昊凉水河25MW光伏项目-110kV娄杖子站35kV间隔扩建工程

- SDH设备板卡扩容

招标文件

（技术规范专用部分）

通信设备系统组件材料配置表

1 SDH成套设备

| 项目单位：见货物清单 |  |  |  | 项目名称：见货物清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目货物需求 |  |  |  |  | 投标人（唯一确定）响应 |  |  |  |
|  | 设备元件名称 | 规格型式，参数 | 单位 | 数量 | 在运光网 品牌厂商 | 型式规格，参数 | 数量 | 制造商及设备 进网许可编号 | 原产地 |
| 1 | SDH传输设备 | 1660SM R5，2.5G | 套 | 0 | 上海贝尔 |  |  |  |  |
| 1.1 | 子框 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 主子框 | 1660SM R5 19英寸主子框(包含补空板、连接许可) | 套 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 扩展子框 |  | 套 | 0 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 公共单元板卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 系统控制板卡（主控板） | EQUICOE | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 交叉矩阵板卡 | ≧384×384 VC4， 16128×16128 VC12 | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 同步时钟接口板 | 包含于公务板 | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 公务板 | SERVICE（含同步时钟接口板） | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 电源板 | CONGI | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 光接口板卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | STM-1母板 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | STM-4母板 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | STM-16母板 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | STM-64母板 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | STM-1光接口模块 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | STM-4光接口模块 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | STM-16光接口模块 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | STM-64光接口模块 |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | STM-1板卡（含模块） |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | STM-4板卡（含模块） | 4口STM-4/板；L-4.1 | 块 | 2 | 与娄杖子现运行贝尔1660兼容 |  |  |  |  |
| 1.3.11 | STM-16板卡（含模块） | 单口STM-16/板；L-16.2 | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | STM-64板卡（含模块） |  | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 业务板卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 10/100M自适应以太网板卡（含出线板卡） |  |  |  |  | 详见1.4.1.1和1.4.1.2 |  |  |  |
| 1.4.1.1 |  | 14*FE以太网接口板 | 块 | 1 | 与李庄现运行阿尔卡特1662兼容 |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 |  | ISA-ES16以太网板 | 块 | 1 | 与李庄现运行阿尔卡特1662兼容 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 千兆以太网板卡（含出线板卡） | 4口千兆以太网处理板（含光模块），ISA-ES16（交换） | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | E1板卡（含出线板卡） | 63路E1工作板P63E1；含21路接入板A21E1*3 | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | E1 保护板卡 | 63路E1保护板P63E1 | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 光放大器 （内置） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 光放大器 | 供货前需与项目单位确认 | 块 | 0 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 机柜 | 供货前需与项目单位确认 | 面 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 机柜风扇 | 投标人填写 | 套 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | 架顶电源 | -48V（含防雷模块） | 套 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | 配套线缆及安装工具 | 电源线、同轴电缆，尾纤等安装材料按需配置 | 套 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | 光衰减器 | 供货前需与项目单位确认 | 个 | 0 |  |  |  |  |  |